O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de

Semicondutores (PADIS)

GUSTAVO FELIPE

LAURO BRIZIDIO

LTSPICE COM TRANSISTORES

MANAUS - AM

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	3

2. Objetivos	4

3. Materiais e Softwares Utilizados	4

4. Resultados Experimentais	4

4.1.  Curva Id x Vgs PMOS FDC5614P	4

4.2.  Curva Id x VDS para diferentes valores de VGS PMOS FDC5614P	6

4.3.  Comportamento do Transistor PMOS FDC5614P operando como uma chave	7

5. Conclusão	9

6. Referências Bibliográficas	10

# 1. Introdução

Os transistores de efeito de campo (FET — Field Effect Transistor) são dispositivos semicondutores fundamentais na eletrônica moderna, especialmente em circuitos digitais e sistemas integrados. Entre os tipos existentes, o transistor MOSFET de canal p (pMOS) desempenha papel essencial na implementação de portas lógicas CMOS, atuando como elemento de comutação controlado por tensão.

Neste experimento, foram realizadas simulações computacionais para analisar o comportamento elétrico de um transistor pMOS em diferentes condições de operação. Através das curvas características ID × VGS e ID × VDS, é possível compreender as regiões de funcionamento do dispositivo, como corte, triodo e saturação. Além disso, foi simulada sua aplicação como chave eletrônica, evidenciando sua utilidade em circuitos digitais.

A simulação de dispositivos semicondutores permite observar fenômenos complexos de forma segura, rápida e precisa, sendo uma ferramenta essencial para o aprendizado e desenvolvimento de projetos eletrônicos.

# 2. Objetivos

O objetivo desta atividade prática foi analisar, por meio de simulação computacional, o comportamento de um transistor pMOS em diferentes condições de polarização.

Objetivos específicos:

- Obter a curva característica ID × VGS do transistor pMOS

- Analisar a curva ID × VDS para diferentes valores de VGS

- Verificar o funcionamento do pMOS como chave eletrônica

- Compreender as regiões de operação do transistor

- Relacionar o comportamento observado com aplicações em circuitos digitais

# 3. Materiais e Softwares Utilizados

Para a realização desta atividade, foram utilizados os seguintes recursos:

- Software LTSpice (simulador de circuitos eletrônicos);

- Computador Linux - Ubuntu 22.04.5 LTS

- Wine – empregado para possibilitar a execução do LTSpice em ambiente Linux;

- Inkscape – utilizado para edição, organização e aprimoramento das imagens dos circuitos simulados;

- Transistor MOSFET p-canal modelo FDC5614P (LT Spice)

O transistor utilizado foi o FDC5614P, um MOSFET p-canal de potência desenvolvido pela Fairchild Semiconductor, adequado para aplicações de chaveamento e circuitos digitais, apresentando baixa resistência de condução (RDS(on)) e operação controlada por tensão.

# 4. Resultados Experimentais

## 4.1.  Curva Id x Vgs PMOS FDC5614P

Abaixo segue a curva caraterística da corrente Id, com relação a variação da tensão Gate - Source do transitor FDC5614P da Fairchild.

Figura 1 - Circuito Simulado LTSPICE - PMOS

Fonte: Autores (2026)

Figura 2 - Resultado da simulação, Curva Caraterística do FET

-Id(Corrente no Dreno) x Vgs

TABELA DE VALORES

Com base no observado nos gráficos plotados da simulação, o transistor tem o seguinte comportamento no geral.

| VGS | -Id |
| --- | --- |
| 0V | 0A |
| -2.00V | 128.2896mA |
| -2.4V | 1.2460A |
| -4V | 16.5920A |

Tabela com valores de medições -Id x Vgs

Fonte: Autores (2026)

Esse gráfico mostra que o transistor tem uma tensão limiar para VGs ≃ -2V.

## 4.2.  Curva Id x VDS para diferentes valores de VGS PMOS FDC5614P

Figura 3 - Circuito Simulado LTSPICE - Curva Id x VDS para diferentes valores de VGS

Fonte: Autores (2026)

Figura 4 - Resultado da simulação da curva -Id x VDS para diferentes valores de VGS

Fonte: Autores (2026)

TABELA DE VALORES

Com base no observado nos gráficos plotados da simulação, o transistor tem o seguinte comportamento no geral.

| VGS | VDS | -Id |
| --- | --- | --- |
| -2.5V | -1V | aprox. 1.8A |
| -2.5V | -4V | aprox. 1.8A |
| -3V | -1V | aprox. 4.5A |
| -3V | -4V | aprox. 5A |
| -3.5V | -1V | aprox. 7A |
| -3.5V | -4V | aprox. 10A |
| -4V | -1V | aprox. 8A |
| -4V | -4V | aprox. 16.5A |

Tabela 02 - Tabela de valores da simulação realizada com o PMOS FDC5614P

Fonte: Autores (2026)

## 4.3.  Comportamento do Transistor PMOS FDC5614P operando como uma chave

Figura 5 - Circuito de Simulação de Chaveamento do Transistor PMOS

Fonte: Autores (2026)

Figura 6 - Graficos de simulação do chaveamento. Vn002 - Tensão da Fonte, V(n002, n003) - VGS, V(n003) - Tensão no Resistor, V(N001,N003) - VDS.

Fonte: Autores (2026)

Com base nessa simulação, conseguimos visualizar pela plotagem como funciona o chaveamento de um transistor PMOS. A necessidade de aumentar a tensão para -7V foi necessário pois a tensão VGS no transistor consome cerca de -2V para uma saída desejada de -5V.

# 5. Conclusão

A atividade permitiu analisar, por meio de simulação no LTSpice, o comportamento de um transistor MOSFET de canal p (pMOS) em diferentes condições de polarização, evidenciando na prática conceitos fundamentais estudados em eletrônica de semicondutores. A obtenção das curvas características ID × VGS e ID × VDS possibilitou identificar claramente as regiões de operação do dispositivo — corte, região ôhmica (triodo) e saturação — além da tensão limiar aproximada de acionamento.

Os resultados mostraram que, à medida que a tensão VGS se torna mais negativa, a corrente de dreno aumenta significativamente, confirmando o funcionamento esperado para um transistor pMOS. Da mesma forma, as curvas ID × VDS para diferentes valores de VGS evidenciaram o comportamento típico de saturação da corrente, essencial para aplicações analógicas e digitais.

A simulação do transistor operando como chave eletrônica demonstrou sua eficiência em circuitos de comutação, destacando a importância da correta polarização para garantir níveis de tensão adequados na saída. Observou-se também que a tensão de controle precisa ser suficientemente negativa para vencer a tensão limiar e permitir a condução plena do dispositivo.

Por fim, conclui-se que a simulação computacional é uma ferramenta fundamental para o estudo e projeto de circuitos eletrônicos, permitindo visualizar fenômenos complexos com precisão e segurança. A atividade contribuiu para consolidar o entendimento teórico sobre MOSFETs pMOS e sua aplicação prática em circuitos digitais e sistemas eletrônicos modernos.

# 6. Referências Bibliográficas

TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

LTSPICE. LTSpice – Simulador de Circuitos Eletrônicos. Disponível em: https://www.analog.com/ltspice. Acesso em: 03/02/2026.

WINEHQ. Wine – Run Windows applications on Linux, BSD, Solaris and macOS. Disponível em: https://www.winehq.org. Acesso em: 03/02/2026.

INKSCAPE PROJECT. Inkscape – Editor de Gráficos Vetoriais. Disponível em: https://inkscape.org. Acesso em: 03/02/2026.